广西郁江老口航运枢纽宋村电厂2021年度起重设备检修项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1号门机 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主、副小车起升机构 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 齿轮箱齿轮油检查 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 地脚螺栓、箱体和制动轴检查 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.4 | 电动机检查、轴承加注润滑脂 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 大车、主小车、副小车行走机构 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电机检查、轴承加注润滑脂 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2.2 | 制动器检查调整 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2.3 | 齿轮箱齿轮油检查 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2.4 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2.5 | 车轮检查 | 台 | 24 |  |  |  |
| 2.6 | 夹轨器机构、电机检查（其中4台需分解检查处理） | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 主、副小车起升制动器检查调整 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 制动轮、制动闸块磨损及制动闸瓦双边间隙检查调整 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3.2 | 制动力矩检查 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3.3 | 杠杆系统、各部连接件、销轴检查 | 台 | 6 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳、卷筒及滑轮 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主、副小车钢丝绳检查、保养 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4.2 | 主、副小车卷筒、定滑轮及动滑轮组检查 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 电动葫芦检查处理 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 制动器检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 吊钩PT探伤检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 轴承、锁紧装置检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.4 | 钢丝绳检查保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.5 | 起升限位器检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.6 | 行走机构检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 液压自动抓梁 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 液压油箱清扫、更换液压油、密闭试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.2 | 油箱内部吸油滤芯及软管更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.3 | 液压缸密封更换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6.4 | 电缆卷筒机构检查 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 液压抓斗式清污机 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 液压油箱清扫、更换液压油、密闭试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 油箱内部管路检查处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7.3 | 电机检查、轴承更换 | 项 | 1 |  |  | 承包方负责材料。 |
| 7.4 | 液压缸活塞密封、液压管及保护套更换 | 台 | 3 |  |  | 承包方负责材料。 |
| 7.5 | 电缆卷筒机构检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大车行走电缆卷筒各机构检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 门机内外部清扫 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电动机（包括主钩、大车、小车、葫芦吊、制动电动机）、电阻箱直流电阻、绝缘电阻测试；一次电缆绝缘电阻测试 | 台 | 15 |  |  |  |
| 1.2 | 电动机本体清扫，端盖、地脚螺丝紧固；电动机轴承、冷却扇叶检查 | 项 | 15 |  |  |  |
| 1.3 | 电动机碳刷检查 | 项 | 15 |  |  |  |
| 1.4 | 柜内进线开关、负荷开关、接触器、电缆检查； | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 电阻器绝缘电阻、直流电阻测量；电阻器进线电缆检查、紧固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 门机各探照灯、盘柜照明灯具检查；照明变绝缘电阻、直流电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气控制部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 各动力柜、控制柜设备及元器件卫生清扫、检查；设备接线端子紧固、接地等检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 柜内继电器校验，接触器控制线圈检查，线圈电阻测量； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 控制柜内PLC模块、编码器接口模块检查及信号核对；柜内电源（模块）检查及试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 各变频器散热风扇及内部元器件清扫、通信检查，接线端子紧固；软启动器参数核对 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 相关电测仪表校验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 高度荷载仪及风速仪检查调整；起重量限制器检查校核；高度极限及行走极限开关检查调整；高度编码器检查，高度载荷限制器校核。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 电动葫芦清扫检查，限位检查调整，超载检查校核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 清污液压抓梁穿销装置检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 司机室主令控制台清扫检查，接线端子紧固，各信号灯指示正确。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 特殊项目 | 项 |  |  |  |  |
| 1 | 小车安全护栏加装 | 项 | 2 |  |  | 施工方负责材料 |
| 2 | 大、小行走车轮轴承润滑油软管更换 | 米 | 100 |  |  | 施工方负责材料 |
| 3 | 副小车左岸行走机构减速箱油封更换 | 台 | 1 |  |  | 施工方负责材料（油封型号：30*47*7-1个，118*150*12-2个，52*72*10-个；原厂配套SKF） |
| 4 | 副小车右岸起升机构减速箱油封更换 | 台 | 1 |  |  | 施工方负责材料（油封型号：30*47*7-1个，118*150*12-2个，52*72*10-个；原厂配套SKF） |
| 5 | 副小车动滑轮轴套更换，轴销开加油槽并镀铬处理 | 个 | 8 |  |  | 施工方负责材料（规格型号80*135*110，原厂配套大连三环） |
| 6 | 主、副小车行走增设地锁装置 | 台 | 2 |  |  | 施工方负责材料。 |
| 7 | 大车、主小车、副小车缓冲器更换 | 个 | 12 |  |  | 施工方负责材料(HX型橡胶缓冲器，型号200*200）。 |
| 8 | 主起升钢丝绳卷筒PT探伤检查 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 主起升钢丝绳调整（门机出厂时安全绳缠绕圈数过多，存在一定的安全隐患） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 荷重仪表电源线重新布置（含40米电缆，30个端子排） | 台 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 11 | 驾驶室加装窗帘 | 平米 | 10 |  |  | 承包方负责材料 |
| 二 | 2号门机 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起升机构（含旋转吊） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 减速箱齿轮油检查 | 项 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 项 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 地脚螺栓、箱体和制动轴检查 | 项 | 3 |  |  |  |
| 1.4 | 电动机检查、轴承加注润滑脂 | 项 | 3 |  |  |  |
| 2 | 大车、主小车、旋转吊行走机构 | 项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电机检查、轴承加注润滑脂 | 项 | 7 |  |  |  |
| 2.2 | 制动器检查调整 | 项 | 7 |  |  |  |
| 2.3 | 齿轮箱齿轮油检查 | 项 | 7 |  |  |  |
| 2.4 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 项 | 7 |  |  |  |
| 2.5 | 车轮检查 | 项 | 12 |  |  |  |
| 2.6 | 夹轨器机构、电机检查（其中4台需要分解检查处理） | 项 | 6 |  |  | 承包方负责材料 |
| 3 | 小车、旋转吊起升制动器检查调整 | 项 |  |  |  |  |
| 3.1 | 制动轮、制动闸块磨损及制动闸瓦双边间隙检查调整 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 制动力矩检查 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 杠杆系统、各部连接件、销轴检查 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳、卷筒及滑轮 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主、副小车钢丝绳检查、保养 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4.2 | 主、副小车卷筒、定滑轮及动滑轮组检查 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 液压自动抓梁 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 液压油箱清扫、更换液压油、密闭试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 吸油滤芯更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 液压缸密封更换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5.4 | 电缆卷筒机构检查 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大车行走电缆卷筒各机构检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 门机内外部清扫 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 所有电动机（包括主钩、大车、小车、葫芦吊、制动电动机）、电阻箱直流电阻、绝缘电阻测试；一次电缆绝缘电阻测试 | 台 | 9 |  |  |  |
| 1.2 | 所有电动机本体清扫，端盖、地脚螺丝紧固；电动机轴承、冷却扇叶检查 | 台 | 9 |  |  |  |
| 1.3 | 电动机碳刷检查 | 台 | 9 |  |  |  |
| 1.4 | 滑线、滑块检查处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 柜内进线开关、负荷开关、接触器、电缆检查；开关动静触头接触面电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 电阻器绝缘电阻、直流电阻测量；电阻器进线电缆检查、紧固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 门机各探照灯、盘柜照明灯具检查；照明变绝缘电阻、直流电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气控制部分 | 项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 各动力柜、控制柜设备及元器件卫生清扫、检查；设备接线端子紧固、接地等检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 柜内继电器校验，接触器控制线圈检查，线圈电阻测量； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 控制柜内PLC模块、编码器接口模块检查及信号核对；柜内电源（模块）检查及试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 各变频器散热风扇及内部元器件清扫、通信检查，接线端子紧固；软启动器参数核对 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 相关电测仪表校验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 高度荷载仪及风速仪检查调整；起重量限制器检查校核；高度极限及行走极限开关检查调整；高度编码器连轴器检查，高度载荷限制器校核。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 电动葫芦清扫检查，限位检查调整，超载检查校核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 司机室主令控制台清扫检查，接线端子紧固，各信号灯指示正确。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 特殊项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大小车行走轮轴承润滑油管路更换 | 米 | 50 |  |  | 承包方负责材料 |
| 2 | 小车及旋转吊爬梯安全护栏加装 | 项 | 2 |  |  | 承包方负责材料 |
| 3 | 缓冲器更换 | 个 | 9 |  |  | 承包方负责材料 |
| 4 | 大、小车行走增设地锁装置 | 套 | 2 |  |  | 承包方负责材料 |
| 5 | 旋转吊钢丝绳窗口加装挡雨板（夹层彩钢） | 项 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 6 | 荷重仪表电源线重新布置（含40米电缆，30个端子排） | 台 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 7 | 驾驶室加装窗帘 | 平米 | 10 |  |  | 承包方负责材料 |
| 三 | 3号门机 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起升机构 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 减速箱齿轮油检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 地脚螺栓、箱体和制动轴检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 电动机检查、轴承加注润滑脂 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大、小车行走机构 | 项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电机检查、轴承加注润滑脂 | 项 | 5 |  |  |  |
| 2.2 | 制动器检查调整 | 项 | 5 |  |  |  |
| 2.3 | 齿轮箱齿轮油检查 | 项 | 5 |  |  |  |
| 2.4 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 项 | 5 |  |  |  |
| 2.5 | 车轮检查 | 项 | 8 |  |  |  |
| 2.6 | 夹轨器机构、电机检查处理及液压油缸密封更换 | 项 | 2 |  |  |  |
| 3 | 小车起升制动器检查调整 | 项 |  |  |  |  |
| 3.1 | 制动轮、制动闸块磨损及制动闸瓦双边间隙检查调整 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 制动力矩检查 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 杠杆系统、各部连接件、销轴检查 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳、卷筒及滑轮 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主、副小车钢丝绳检查、保养 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 主、副小车卷筒、定滑轮及动滑轮组检查 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 液压自动抓梁 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 液压油箱清扫、更换液压油、密闭试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 吸油滤芯更换 | 项 | 2 |  |  |  |
| 5.3 | 电缆卷筒机构检查 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电动葫芦检查处理 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 制动器检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.2 | 吊钩检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.3 | 轴承、锁紧装置检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.4 | 钢丝绳检查，保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.5 | 起升限位器检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6.6 | 行走机构检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 大车行走电缆卷筒各机构检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 门机内外部清扫 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 所有电动机（包括主钩、大车、小车、葫芦吊、制动电动机）、电阻箱直流电阻、绝缘电阻测试；一次电缆绝缘电阻测试 | 项 | 7 |  |  |  |
| 1.2 | 所有电动机本体清扫，端盖、地脚螺丝紧固；电动机轴承、冷却扇叶检查 | 项 | 7 |  |  |  |
| 1.3 | 电动机碳刷检查 | 项 | 7 |  |  |  |
| 1.4 | 柜内进线开关、负荷开关、接触器、电缆检查；开关动静触头接触面电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 电阻器绝缘电阻、直流电阻测量；电阻器进线电缆检查、紧固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 门机各探照灯、盘柜照明灯具检查；照明变绝缘电阻、直流电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气控制部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 各动力柜、控制柜设备及元器件卫生清扫、检查；设备接线端子紧固、接地等检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 柜内继电器校验，接触器控制线圈检查，线圈电阻测量； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 控制柜内PLC模块、编码器接口模块检查及信号核对；柜内电源（模块）检查及试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 各变频器散热风扇及内部元器件清扫、通信检查，接线端子紧固；软启动器参数核对 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 相关电测仪表校验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 高度荷载仪及风速仪检查调整；起重量限制器检查校核；高度极限及行走极限开关检查调整；高度编码器连轴器检查，高度载荷限制器校核。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 电动葫芦清扫检查，限位检查调整，超载检查校核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 司机室主令控制台清扫检查，接线端子紧固，各信号灯指示正确。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 特殊项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大车夹轨器电机维修 | 台 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 2 | 行走电缆导向轮更换 | 套 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 3 | 缓冲器更换 | 个 | 6 |  |  | 承包方负责材料 |
| 4 | 液压自动抓梁高压软管更换 | 套 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 5 | 液压自动抓梁电气线路套管更换 | 套 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 6 | 荷重仪表电源线重新布置（含40米电缆，30个端子排） | 台 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 7 | 驾驶室加装窗帘 | 平米 | 10 |  |  | 承包方负责材料 |
| 四 | 厂房桥机检修项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主、副小车起升机构齿轮箱、电动机检查（减速器） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 齿轮箱齿轮油检查 | 项 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 项 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 地脚螺栓、箱体和制动轴检查 | 项 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 电动机检查、轴承加注润滑脂 | 项 | 2 |  |  |  |
| 2 | 大车、小车行走机构 | 项 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电机检查、轴承加注润滑脂 | 项 | 6 |  |  |  |
| 2.2 | 制动器检查调整 | 项 | 6 |  |  |  |
| 2.3 | 齿轮箱齿轮油检查 | 项 | 6 |  |  |  |
| 2.4 | 箱体、接合面、轴承端盖板检查处理 | 项 | 6 |  |  |  |
| 2.5 | 车轮检查 | 项 | 12 |  |  |  |
| 3 | 主、副小车起升制动器检查调整 | 项 |  |  |  |  |
| 3.1 | 制动轮、制动闸块磨损及制动闸瓦双边间隙检查调整 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.2 | 制动力矩检查 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.3 | 杠杆系统、各部连接件、销轴检查 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳、卷筒及滑轮 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主、副小车钢丝绳检查、保养 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | 主、副小车卷筒、定滑轮及动滑轮组检查 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电动葫芦检查处理 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 制动器检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 吊钩检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 轴承、锁紧装置检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.4 | 钢丝绳检查，保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.5 | 起升限位器检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.6 | 行走机构检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大车行走电缆卷筒各机构检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 桥机机内外部清扫 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 所有电动机（包括主钩、大车、小车、葫芦吊、制动电动机）、电阻箱直流电阻、绝缘电阻测试；一次电缆绝缘电阻测试 | 项 | 8 |  |  |  |
| 1.2 | 所有电动机本体清扫，端盖、地脚螺丝紧固；电动机轴承、冷却扇叶检查 | 项 | 8 |  |  |  |
| 1.3 | 电动机碳刷检查 | 项 | 8 |  |  |  |
| 1.4 | 滑线、滑块检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 柜内进线开关、负荷开关、接触器、电缆检查；开关动静触头接触面电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 电阻器绝缘电阻、直流电阻测量；电阻器进线电缆检查、紧固 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 门机各探照灯、盘柜照明灯具检查；照明变绝缘电阻、直流电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气控制部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 各动力柜、控制柜设备及元器件卫生清扫、检查；设备接线端子紧固、接地等检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 柜内继电器校验，接触器控制线圈检查，线圈电阻测量； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 控制柜内PLC模块、编码器接口模块检查及信号核对；柜内电源（模块）检查及试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 各变频器散热风扇及内部元器件清扫、通信检查，接线端子紧固；软启动器参数核对 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 相关电测仪表校验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 荷载仪检查调整；起重量限制器检查校核；高度编码器连轴器检查，高度载荷限制器校核。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 电动葫芦清扫检查，限位检查调整，超载检查校核 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 司机室主令控制台清扫检查，接线端子紧固，各信号灯指示正确。 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 特殊项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 右岸电动葫芦（10t)行走机构更换（不含电机） | 台 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 2 | 厂房桥机入口处加装安全带放置箱 | 个 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 四 | GIS室桥机检修项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 机械部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动葫芦检查处理 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 制动器检查调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 吊钩检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 轴承、锁紧装置检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 钢丝绳检查、保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 起升限位器检查 | 项 | 2 |  |  |  |
| 2 | 行走机构 | 项 | 4 |  |  |  |
| 3 | 车轮外观检查无裂纹、变形；传动轴检查无裂纹无松动；轴承更换润滑油脂 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | GIS室天花板及桥机外部清扫 | 项 | 1 |  |  |  |
| （二） | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一次设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 所有电动机直流电阻、绝缘电阻测试；一次电缆绝缘电阻测试 | 项 | 5 |  |  |  |
| 1.2 | 所有电动机本体清扫，端盖、地脚螺丝紧固；电动机轴承、冷却扇叶检查 | 项 | 5 |  |  |  |
| 1.3 | 电动机碳刷检查 | 项 | 5 |  |  |  |
| 1.4 | 滑线、滑块检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 柜内进线开关、负荷开关、接触器、电缆检查；开关动静触头接触面电阻测量 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气控制部分 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 控制柜设备及元器件卫生清扫、检查；设备接线端子紧固、接地等检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 柜内继电器校验，接触器控制线圈检查，线圈电阻测量； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 各变频器散热风扇及内部元器件清扫、通信检查，接线端子紧固；软启动器参数核对 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 相关电测仪表校验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 电动葫芦清扫检查 | 项 | 1 |  |  |  |
| （三） | 特殊项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加装下游侧轨道安全绳（直径6毫米镀锌钢丝绳，配套4副双扣安全带） | 米 | 30 |  |  | 承包方负责材料 |
| 2 | 厂房桥机入口处加装安全带放置箱 | 个 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 3 | 库区右岸2号副坝5扇拍门检查处理（杂草清理20㎡；10块不锈钢标志牌400mm*600mm制作安装，采用600mm*150mm混凝土基础） | 项 | 1 |  |  | 承包方负责材料 |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |